II)

Given IP address : 130.210.0.0/16

We want 3 host bits borrowed to the network part

Subnet mask : 255.255.224.0/19

Network address: 130.210.0.0

Broadcast address: 130.210.31.255

Network address: 130.210.32.0

Broadcast address: 130.210.63.255

Network address: 130.210.64.0

Broadcast address: 130.210.95.255

Network address: 130.210.96.0

Broadcast address: 130.210.127.255

Network address: 130.210.128.0

Broadcast address: 130.210.159.255

Network address: 130.210.160.0

Broadcast address: 130.210.191.255

III)

| Device name | Interface | IP address | Subnet Mask | Default gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 |  | 130.210.0.1 | 255.255.224.0 | 130.210.0.254 |
| PC1 |  | 130.210.0.2 | 255.255.224.0 | 130.210.0.254 |
| PC2 |  | 130.210.0.3 | 255.255.224.0 | 130.210.0.254 |
| PC3 |  | 130.210.32.1 | 255.255.224.0 | 130.210.32.254 |
| Laptop0 |  | 130.210.32.2 | 255.255.224.0 | 130.210.32.254 |
| Laptop1 |  | 130.210.64.1 | 255.255.224.0 | 130.210.64.254 |
| Laptop2 |  | 130.210.64.2 | 255.255.224.0 | 130.210.64.254 |
| Router0 | G0/0 | 130.210.160.1 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/1 | 130.210.96.1 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/2 | 130.210.254.0 | 255.255.224.0 |  |
| Router1 | G0/0 | 130.210.160.2 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/1 | 130.210.128.1 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/2 | 130.210.32.254 | 255.255.224.0 |  |
| Router2 | G0/0 | 130.210.128.2 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/1 | 130.210.96.2 | 255.255.224.0 |  |
|  | G0/2 | 130.210.64.254 | 255.255.224.0 |  |
| Switch0 | VLAN1 | 130.210.0.5 | 255.255.224.0 | 130.210.254.0 |
| Switch1 | VLAN1 | 130.210.32.5 | 255.255.224.0 | 130.210.32.254 |
| Switch2 | VLAN1 | 130.210.64.5 | 255.255.224.0 | 130.210.64.254 |

V)

Router0

Router(config)#ip route 130.210.32.0 255.255.224.0 130.210.160.2

Router(config)#ip route 130.210.64.0 255.255.224.0 130.210.96.2

Router1

Router(config)#ip route 130.210.0.0 255.255.224.0 130.210.160.1

Router(config)#ip route 130.210.0.0 255.255.224.0 130.210.96.1

Router2

Router(config)#ip route 130.210.0.0 255.255.224.0 130.210.96.1

Router(config)#ip route 130.210.32.0 255.255.224.0 130.210.128.1

VI)